一、位置与姿态信息 API

核心功能

获取无人机空间坐标与姿态角度，支撑路径规划、自主导航等场景。

| API 名称 | 关键参数 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| getMultirotorState() | 1. GPS 全球位置：gps_location（纬度 / 经度，度；海拔，米）2. 局部坐标：kinematics_estimated.position（x/y/z，米）3. 姿态（四元数）：kinematics_estimated.orientation（w/x/y/z，可转欧拉角） | 包含多维度数据，是最全面的状态 API |
| getPosition() | 局部坐标（x/y/z，米），与getMultirotorState()的position参数完全一致 | 仅返回位置，简化代码，适合仅需定位的场景 |
| getOrientation() | 姿态四元数（w/x/y/z），与getMultirotorState()的orientation参数完全一致 | 仅返回姿态，需手动转欧拉角（弧度→角度）才易读 |

二、动力与电机信息 API

核心功能

获取无人机动力输出效果、电机实时状态及电池能耗，监控动力系统健康度。

| API 名称 | 关键参数 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| getMultirotorState() | 1. 动力效果：线速度（x/y/z，米 / 秒）、线加速度（x/y/z，米 / 秒 ²）2. 电池电量：battery_level（0-100，百分比） | 电池电量为默认必返字段，无需额外配置 |
| getMotorStates() | 返回MotorState列表（数量 = 旋翼数），每个电机含：1. motor_id（电机编号）2. speed（转速，RPM）3. throttle（油门开度，0.0-1.0） | 电机编号与无人机旋翼布局匹配（如四旋翼按 “前→右→后→左” 排序） |
| getRotorStates() | 返回RotorState列表（仅支持 PX4Multirotor 模型），含：1. thrust（推力，牛顿）2. torque（扭矩，牛・米） | 低版本或 SimpleFlight 模型不支持，需通过 “转速 × 推力系数” 间接计算推力 |

三、传感器信息 API

核心功能

获取视觉、距离、惯性等传感器数据，实现环境感知（避障、目标检测等），需先在settings.json中配置启用对应传感器。

| API 名称 | 关键参数 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| simGetImage() | 支持图像类型：1. airsim.ImageType.Scene（RGB 图）2. airsim.ImageType.DepthPlanner（深度图）返回图像字节流，需转 OpenCV 格式 | 相机名称（如front_center）需与配置文件一致，否则返回空 |
| getLidarData() | 1. point_cloud（三维点云列表，x/y/z，米）2. point_count（点云数量）3. time_stamp（时间戳，毫秒） | 需配置激光雷达的NumberOfChannels（通道数）、Range（探测范围）等参数 |
| getImuData() | 1. 线性加速度（x/y/z，米 / 秒 ²，含重力）2. 角速度（x/y/z，弧度 / 秒）3. 姿态四元数（w/x/y/z） | 加速度含重力分量，需 “净加速度” 需减去 9.8m/s²（Z 轴方向） |
| getBarometerData() | 1. altitude（海拔高度，米）2. pressure（大气压力，帕斯卡）3. temperature（温度，摄氏度） | 海拔精度低于 GPS，适合 GPS 信号弱的场景（如室内） |
| getMagnetometerData() | 1. magnetic_field（磁场强度，高斯，x/y/z）2. time_stamp（时间戳，毫秒） | 用于航向校正，易受金属物体干扰 |

四、基础状态与环境交互 API

核心功能

获取无人机基础运行模式、碰撞状态及静态配置，判断无人机是否可正常执行指令。

| API 名称 | 关键参数 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| getMultirotorState() | 1. 飞行模式：flight_mode（如 "HOVERING" 悬停、"TAKEOFF" 起飞、"LANDING" 降落）2. 动力激活：armed（True = 已激活可飞，False = 未激活）3. 碰撞状态：collision（has_collided是否碰撞、impact_force碰撞力度、position碰撞位置） | 飞行模式值为官方定义的字符串（全大写） |
| getVehicleConfig() | 1. 静态物理参数：Mass（总质量，kg）、MaxThrust（最大推力，N）2. 自定义参数：配置文件中定义的Payload（负载）、Battery（电池电压） | 仅返回配置文件中已定义的参数，未定义字段返回空 |
| getCollisionInfo() | 与getMultirotorState()的collision参数一致，含是否碰撞、碰撞位置、力度 | 仅返回碰撞数据，简化代码，适合仅需碰撞检测的场景 |