一、模型驱动：基于任务特征的确定性分解算法

这类算法依赖明确的任务模型和约束条件，计算效率高，适合任务结构固定、可提前建模的场景（如固定区域测绘、多目标巡检）。

1.基于 DAG 的分层分解算法

核心逻辑：将复杂任务抽象为有向无环图（DAG），其中节点代表子任务，边代表子任务间的依赖关系（如数据输入输出顺序）。

实现步骤：先通过拓扑排序确定子任务执行先后，再按 “计算量均衡” 或 “依赖链最短” 原则，将 DAG 分层拆解为可并行执行的子任务组，每个子任务组匹配集群中一组无人机。

适用场景：任务有明确先后逻辑（如 “先采集图像→再拼接→最后目标检测”），且子任务计算量可预估的场景。

2.基于功能模块的模块化分解算法

核心逻辑：按任务的功能维度拆分，将整体任务拆解为多个独立的功能模块（如 “数据采集模块”“数据预处理模块”“特征提取模块”“结果融合模块”）。

实现优势：每个模块功能单一，可复用性强，且能根据无人机的 “功能特长” 分配（如搭载高算力芯片的无人机负责特征提取，普通无人机负责数据采集）。

适用场景：多类型无人机组成的异构集群，或任务功能边界清晰的场景（如环境监测中的 “气体采样 + 数据解析 + 结果上报”）。

3.基于约束优化的整数规划分解算法

核心逻辑：将任务分解转化为数学优化问题，以 “总耗时最小”“资源占用最低” 为目标函数，以无人机算力、通信带宽、电量为约束条件，通过整数规划（如 0-1 规划）求解子任务的最优拆分方案。

实现工具：可借助 Gurobi、CPLEX 等优化求解器，快速得到小规模集群（无人机数量 < 50）的最优分解结果。

局限性：当集群规模过大时，求解时间会显著增加，难以满足实时性需求。

二、数据驱动：基于动态状态的智能分解算法

这类算法不依赖固定模型，能通过学习集群实时状态（如无人机负载、通信质量）动态调整分解策略，适合任务动态变化、集群状态不稳定的场景（如应急救援、动态目标追踪）。

1.基于强化学习（RL）的自适应分解算法

核心逻辑：将 “任务分解” 视为强化学习的决策过程，智能体（分解模块）的状态包括任务总计算量、子任务依赖关系、无人机实时算力 / 电量；动作包括 “拆分粒度选择”“子任务组合并 / 拆分”；奖励函数设定为 “分解后任务完成时延 - 资源浪费惩罚”。

实现优势：通过持续训练，智能体可自主学习不同场景下的最优分解策略，能应对集群中无人机故障、任务突发增量等动态情况。

常用模型：DQN（深度 Q 网络）适合离散拆分粒度场景，PPO（近端策略优化）适合连续调整拆分粒度的场景。

2.基于聚类的分组分解算法

核心逻辑：先将待分解的子任务按 “计算量相似度” 或 “数据相关性” 聚类（如 K-Means、谱聚类），再将每个聚类后的子任务组分配给同一区域的无人机集群。

实现亮点：能减少子任务间的数据传输量（同一聚类的子任务数据相关性高，可在本地交互），降低通信开销。

适用场景：子任务数量多（如大规模图像采集任务），且子任务间数据交互频繁的场景。

3.基于联邦学习的分布式分解算法

核心逻辑：不将任务拆分为 “独立子任务”，而是让所有无人机先本地处理部分数据（如本地训练模型），再将 “中间结果”（而非原始数据）上传至中心节点或相邻无人机，通过联邦聚合得到最终结果。

实现优势：避免原始数据大规模传输，同时利用集群的分布式算力，适合数据隐私性要求高（如军事侦察）或原始数据量大（如高清视频分析）的场景。

关键技术：需结合联邦平均（FedAvg）、联邦蒸馏等算法，平衡分解后的计算效率与结果精度。

多无人机目标检测算法：

说明：

每台无人机启用各自线程。

由中央处理无人机检测到的目标，把目标分配给各个无人机。

目标为yolo中对应的[person,car]等等，以数字0，1等代替。默认目标为person

- 构造无人机类(注意改数据时加锁)，实现以下方法：

  - 无人机预备和起飞,takeoff()

  - 获取图像进行预处理,getimg()

  - 对图像用yolo进行检测目标并把目标数据更新到全局变量,detect_targets（img）

  - 根据分配的目标控制无人机运动 track(target):检测目标是否在视野内，在就正常跟踪（向对于方向移动一段距离），不在就旋转180°。

运动时间duration<=0.2。

  - 无人机跟踪主循环 run()

- 中央处理：

  - 目标选择：检查输入，根据输入选择跟踪目标（不要停止等待，无输入则按默认目标正常进行），把目标分配给无人机